NORMAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN QUIRÓFANO

ÁREA DE QUIRÓFANOS

Se divide en 3 zonas principales de restricción progresiva para eliminar fuentes de contaminación:

- ZONA NEGRA

- ZONA GRIS

- ZONA BLANCA

NORMAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN QUIRÓFANO

CIRCULACIÓN:

- Con amplitud suficiente y en una misma dirección, evitando el paso de materiales limpios por áreas sucias.

- El ingreso del personal del quirófano es por vestuario, colocándose un ambo de uso exclusivo.

- El ingreso del paciente se hará en camilla especial.

- Las puertas del quirófano se mantendrán cerradas mientras dure la cirugía.

- Al terminar la cirugía, la ropa sucia y los residuos contaminados deben salir del quirófano en bolsas de acuerdo con las normas.

NORMAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN QUIRÓFANO

VESTIMENTA QUIRÚGICA

- Ambos lavables o descartables.

- Camisolines lavables o descartables.

- Cofias lavables o descartables.

- Barbijos lavables o descartables.

- Anteojos protectores.

- Cubre zapatos lavables o descartables.

- Guantes descartables.

- No usar joyas.

- Uñas cortas.

Todas las formas de vestimenta quirúrgica sirven a un solo propósito: constituyen una barrera entre las fuentes de contaminación y el paciente o el personal. Los estándares de la asepsia nunca deben ceder a la comodidad individual o las tendencias de la moda.

ESTRUCTURA Y DISEÑO DEL QUIRÓFANO

DISPOSICIÓN FÍSICA:

- La distribución de áreas dentro del quirófano ha de ser tal que evite los desplazamientos innecesarios de las personas que en él trabajan.

- En centro de la habitación ya que es el lugar de trabajo, y se requiere más espacio, para la preparación de la mesa del instrumental, vestido estéril, y posicionamiento de los materiales estériles.

- Evitar por todos los medios que haya cables por el suelo. Es preferible que todas las instalaciones estén preparadas desde el techo, esto evitará tropiezos y accidentes durante la cirugía..

- PRINCIPIOS

- Eliminar la fuente de contaminación externa con sistemas de transito adecuado dentro de la unidad

- Separar en su interior áreas sépticas y asépticas

TIPO DE DISEÑO

- Corredor Central

- Doble Corredor Central con Núcleo Central Aséptico

- Circular (Corredor Periférico)

- La meta de todas las ideas de diseño del quirófano son la seguridad del paciente y la eficiencia en el trabajo

TAMAÑO

- El tamaño ideal es de 35-60 m2, a partir de aquí seria demasiado grande, sería poco útil tener el material a utilizar a 5-6 metros de distancia y nos tendríamos que mover aumentando el riesgo de contaminación.

- Menos de 35 m2 sería demasiado pequeño, el personal de quirófano no podría moverse de forma cómoda.

PUERTAS

- Ideal puertas corredizas porque eliminan las corrientes de aire causadas por las puertas giratorias

- Puertas corredizas no deben quedar dentro de las paredes. Pero si corredizo superficial

- Mantener la puerta de quirófano cerrada, excepto que haya necesidad de pasaje de equipamiento, personal o pacientes

- Por lo general son de tipo volandero, provistas de un viso de 25x25 cm. y de ancho de 1.50 mts.

PAREDES Y TECHOS

- Los techos deben ser lisos, de material inalterable y absorbentes del sonido.

- Las paredes y puertas deben ser antiflama y estar revestidas con material impermeable e inalterable, a prueba de manchas, sin grietas, de fácil limpieza, sin brillo, sin colores fatigantes para la vista.

- Los quirófanos deben estar desprovisto de ventanas al exterior y las tuviera deberán estar selladas herméticamente.

- No deben usar los azulejos para revestir sus paredes debido a que las uniones son sitios propicios para el desarrollo de gérmenes.

PISOS

- Los pisos deben ser antiestáticos para disipar la electricidad de los equipos y personal, y como prevenir la acumulación de cargas electrostáticas en sitios que se usan anestésicos inflamables.

- De material plano, impermeables, inalterable, duros y resistentes. A nivel del zócalo, las esquinas deben ser redondeadas para facilitar su limpieza.

- Hay disponibles pisos conductores de losa de cemento, linóleo y terrazo.

PRESION POSITIVA

- El aire debe ser expulsado desde los quirófanos hacia las zonas no estériles, extrayendo las partículas flotantes.

- Para conseguir este objetivo, la instalación de aire acondicionado ha de estar calculada para obtener mayor presión en el quirófano. La diferencia de presión ha de ser como mínimo de cinco milibares entre cada zona, es decir: dentro del quirófano habrá presión atmosférica + quince milibares, en las zonas pre y post-quirúrgicas será de presión atmosférica +10 milibares, y por último en la zona de entrada-salida de pacientes será de presión atmosférica + 5 milibares.

HUMEDAD Y TEMPERATURA

- El control de la temperatura y la humedad del área quirúrgica es automático, con sensores de ambiente que mandan una señal a los reguladores y éstos, a su vez, gobiernan las etapas de producción de frío o calor.

- Debe conservar una alta humedad relativa de 55% para ayudar a reducir la posibilidad de una explosión.

- Las chispas se forman con mayor facilidad si la humedad es baja.

- La Temperatura se debe conservar entre 18 a 24° C (termostato).

CONTROL DEL AMBIENTE

- El hombre se calcula que emite en su entorno próximo un N° determinado de partículas de 0,5 a 10 um de diámetro. Estas partículas se ponen en suspensión en el aire, y se producen por las escamas cutáneas, la sudoración y principalmente por gotas de Flügge de las vías respiratorias.

- El mejoramiento del ambiente en Quirófano se obtiene principalmente con un personal bien entrenado, que usa la pijama quirúrgica correctamente, que transita solo lo indispensable dentro del quirófano, que habla lo menos posible durante la intervenciones y que se apega a las normas de asepsia y antisepsia

ILUMINACION

- Distribuida uniformemente por el quirófano

- Suficiente para detectar cambios en el color de la piel del paciente ( 200 bujías-pie)

- Proporcionada con la del campo operatorio, para reducir la fatiga ocular.

- Tanto en el área operatoria como la general en el quirófano debe ser flexible, ajustable y controlable.

- La relación entre la brillantez en el sitio quirúrgico, la periferia del mismo y el perímetro del quirófano debe ser 5:3:1

- Intensa, sin reflejos y regulable en intensidad

- Iluminar en la área de incisión a un rango de 2500 a 12 500 bujías-pie(27 000 a 127 000 lux)

- Una profundidad de foco de 25 a 30 cm. permite una intensidad que sea similar en la superficie y parte profunda

- No producir sombras

- Color azul blanco (luz diurna).

- No producir calor

- De fácil limpieza

- Fácil de ajustar en posiciones

CLIMATIZACION

- Aislado del exterior y dotado de un sistema de aire acondicionado provisto de filtros especiales (retienen el 99% de las partículas mayores de 3 micras). Con control de filtros y grado de humedad (revisión c/6meses)

- Este sistema de aire acondicionado debe de ser de flujo laminar y debe tener un control de humedad.

- Ventilación mecánica:

- Se utilizan depuradores o precipitadores electrostáticos, para limpiar el aire de polvo, vapores y otra materia particulada.

- No eliminan adecuadamente las bacterias.

- Es un método muy eficaz y útil.

Filtración:

- Eficiencia determinada por la velocidad, volumen y dirección de la corriente de aire.

- Purifica el aire pasándolo por una serie de filtros, que eliminan partículas gruesas y finas y microorganismos, proporcionando así esencialmente aire estéril.

- Corriente de aire:

- Velocidad: el número de cambios de aire por hora o por la velocidad de ventilación.

- Volumen del aire: suficientemente grande para diluir el aire dentro de la sala, entrar con rapidez tal que desplace contaminado.

- Dirección: eliminación de contaminantes.

- Presión positiva.

- Corriente unidireccional o laminar de aire:

- Entra un gran volumen de aire a alta velocidad desde toda una pared al techo, el cual se evacua a través de salidas en la pared opuesta o el piso.

- Corriente horizontal o vertical (la más usada).

- Sistema de ventilación: dos filtros; en base y en serie

- Prefiltro: forma de panal de abeja, no permite el ingreso de ningún objeto de grandes dimensiones al sistema de ventilación. Sistema de filtro sostenido por alambre galvanizado.

- HEPA: filtro de alta eficiencia, no permite la adhesión de partículas o gérmenes, sistema de filtro aislado por capas de material aislante que atraen las partículas por ionización. Estos filtros deben constar con un marco galvanizado de 60cm de alto x 60cm de ancho, y 30cm de profundidad.

- Debe cambiarse aproximadamente al año.

- Se recomienda un mínimo número de recambio por hora de 15 a un máximo de 25.

- Es el sistema más eficaz.

Requerimientos de ventilación:

- Ventilación con presión positiva en las salas de operaciones.

- Mantener un mínimo de 15 recambios de aire por hora.

- Filtrar todo el aire a través de filtro con una eficiencia inferior al 90%.

- El aire debe ser introducido a la altura de los techos y aspirado cerca de los pisos.

- No se recomienda el uso de ventilación a través del flujo laminar o colocación de luces ultravioletas.

- Mantener la puerta del quirófano cerrada.

- Limitar el número de personal que entra en el quirófano, sólo lo necesario.

- ¡No deben utilizarse sistemas de ventilación que incluyen equipos de aire acondicionado. El aire acondicionado es un sistema de refrigeración y ventilación pero no es un sistema de filtración de bacterias!

QUIRÓFANO

- Desarrollo del cuidado de enfermería altamente especializado al paciente quirúrgico

- Los quirófanos deben agruparse en una sola planta y constituir una unidad funcional independiente.

- Asegurar el cumplimiento de las diferentes funciones referentes a la circulación, instrumentación, preparación de material y ropa quirúrgica, higiene y acondicionamiento ambiental y apoyo a las funciones del anestesista que permitan la realización de la actividad quirúrgica.

- Cumplimiento de normas generales de circulación, gestión de insumos como instrumental y equipos para su uso apropiado dentro de la complejidad quirúrgica.

- La gestión de los recursos humanos, materiales del sector de manera de asegurar la disponibilidad de los mismos en tiempo y forma, de la manera más eficiente y de acuerdo a las posibilidades reales del Hospital.

- La custodia y preservación del equipamiento e instrumental.